DIÁLOGO DE SEGURANÇA · ROTEIRO DE VÍDEO

Postos de Manobra no TFPM

Objetivo:  Explicar de forma visual e prática as regras do ROF (PGS 002722, Rev. 10, item 47) sobre Postos de Manobra, e como elas se aplicam no dia a dia do TFPM.

Público-alvo:  Operadores de trem, responsáveis por manobra, controladores de pátio (CCP), equipes de via permanente e demais colaboradores da operação ferroviária do TFPM.

Formato sugerido:  Vídeo institucional com narração em off + imagens reais do pátio / simulações encenadas + gráficos de apoio.

Duração estimada:  ≈ 5 minutos (11 cenas).

Fonte técnica:  Regulamento de Operação Ferroviária (ROF) — VALE, PGS 002722, Rev. 10 (18/08/2025), Item 47 — Manobras em Pátios, Terminais, Oficinas e Áreas de Manutenção VP.

Nota de produção: as descrições de vídeo/imagem abaixo são sugestões de direção. Toda cena que envolva demonstração prática de manobra deve ser revisada e aprovada pela supervisão do pátio e pelo SESMT antes da gravação, para garantir que a encenação reflita fielmente o procedimento real e não induza a erro.

# Roteiro cena a cena

| Cena | Duração | Vídeo / Imagem | Áudio / Narração | Texto na tela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0:00–0:15 | Vista aérea (drone) do pátio do TFPM, trens de minério em movimento. Corte para pessoas trabalhando na linha, rádio na mão. | NARRAÇÃO: "Todos os dias, trens de minério cruzam os pátios do TFPM. Um segundo de falha na comunicação pode causar um acidente grave. Por isso existe o Posto de Manobra — e é sobre ele que vamos falar." | POSTOS DE MANOBRA NO TFPM Regras do ROF · PGS 002722 |
| 02 | 0:15–0:45 | Imagens do pátio com destaque (zoom/realce gráfico) para a área demarcada do Posto de Manobra. Gráfico sobrepõe o texto da definição. | NARRAÇÃO: "Posto de Manobra é a área mapeada onde se concentram as manobras. Quando está em atividade, essa área passa a ser controlada pelo responsável da manobra, após autorização do Centro de Controle de Pátio." "A partir daí, nenhum trem circula por ali sem autorização do responsável pela manobra." | O QUE É UM POSTO DE MANOBRA (ROF 47) Controlado pelo responsável da manobra após autorização do CCP |
| 03 | 0:45–1:20 | Cortes rápidos: controlador na cabine do CCP; responsável pela manobra com rádio na pista; operador na cabine do trem; colaborador cobrindo a cauda do trem sinalizando. | NARRAÇÃO: "Quatro papéis garantem que tudo funcione com segurança." "O Controlador de Pátio autoriza a ativação do posto e informa a rota." "O Responsável pela Manobra assume o controle da área e libera — ou não — a passagem." "O Operador de trem coteja as mensagens e só passa com liberação confirmada." "E, em manobras de recuo, a Cobertura da Cauda garante a passagem seguindo os mesmos requisitos." | CCP · Responsável pela Manobra Operador de Trem · Cobertura da Cauda |
| 04 | 1:20–1:50 | Closes na sinalização horizontal pintada no piso, na iluminação noturna do pátio, na brita compactada da entrevia e em uma barreira física. | NARRAÇÃO: "Todo Posto de Manobra do TFPM precisa ter limites bem definidos, iluminação adequada para trabalho noturno, piso demarcado nas entrevias, entrevias niveladas com brita compactada e, sempre que possível, barreira física entre a linha do pátio e a via de circulação." | ROF 47.1 — Características obrigatórias |
| 05 | 1:50–2:10 | Animação gráfica: faixa de 0,60 m no eixo da entrevia. Duas variações lado a lado — vermelho/amarelo intercalado e amarelo/preto intercalado. | NARRAÇÃO: "O piso da entrevia recebe uma faixa de 60 centímetros no eixo. Em entrevias menores que 5 metros, faixas amarelas intercaladas com vermelho. Em entrevias iguais ou maiores que 5 metros, amarelo intercalado com preto." | < 5 m: amarelo + vermelho ≥ 5 m: amarelo + preto |
| 06 | 2:10–3:00 | Simulação: trem se aproximando do posto; operador falando no rádio; responsável pela manobra se posicionando em local seguro e sinalizando liberação; trem acionando sino e farol baixo. | NARRAÇÃO: "Com manobra em atividade, o CCP informa a rota e avisa sobre as manobras nas linhas adjacentes. O operador coteja a mensagem." "Ao se aproximar do posto, ele contata o responsável pela manobra. Sem liberação, o trem PARA antes do posto — nunca ultrapassa." "O responsável se posiciona em local seguro, fora da entrevia, e só então autoriza a passagem. O operador aciona sino e farol baixo — ou farol alto, em locais escuros — em toda a extensão do posto." "Quando a atividade termina, o responsável confirma a liberação com o CCP antes de retomar a manobra." | ROF 47.2.a — COM manobra ou atividade Sem liberação = trem PARA |
| 07 | 3:00–3:25 | Trem passando tranquilamente pelo posto sem manobra ativa, farol baixo aceso, sem interação de rádio. | NARRAÇÃO: "Sem manobra ou atividade, o CCP avisa que o trem vai passar sobre o posto, o operador coteja a mensagem e mantém farol baixo — ou alto, em baixa luminosidade — durante toda a travessia." "Mesmo assim, qualquer desvio percebido exige uma ação imediata: parar o trem e informar o Controlador de Pátio." | ROF 47.2.b — SEM manobra ou atividade Desvio = PARE e informe o CCP |
| 08 | 3:25–4:00 | Manobra acontecendo fora do posto demarcado: controlador autorizando por rádio, operador acionando buzina curta ao se aproximar, responsável confirmando interdição da linha. | NARRAÇÃO: "Fora dos Postos de Manobra, a lógica é a mesma — só que a autonomia da linha é transferida formalmente. O CCP interdita as linhas adjacentes e autoriza o responsável pela manobra a assumir o controle." "Ao se aproximar de uma manobra fora do posto, o operador faz um acionamento curto de buzina, além de sino e farol. E o controle só volta para o CCP depois da certeza de que a área está segura." | ROF 47.3 — Manobras fora do Posto de Manobra |
| 09 | 4:00–4:20 | Colaborador solicitando autorização de acesso pelo rádio antes de entrar na área de controle do posto. | NARRAÇÃO: "Quer entrar na área de um Posto de Manobra em atividade? A autorização do controlador do pátio é obrigatória — e ninguém pode ficar no raio de ação da manobra ou sair da área sem avisar." | ROF 47.4 — Acesso de outras pessoas |
| 10 | 4:20–4:50 | Montagem rápida com ícones: sem liberação = trem para; cotejar sempre; sino e farol sempre; desvio = parar e informar; pessoas só com anuência; devolução do controle só com área segura. | NARRAÇÃO: "Seis regras resumem tudo: sem liberação, o trem para. Sempre cotejar a mensagem do CCP. Sino e farol acesos, sempre. Qualquer desvio, pare e informe. Pessoas só entram com anuência do controlador. E o controle do posto só volta quando a área está comprovadamente segura." | REGRAS DE OURO DO POSTO DE MANOBRA |
| 11 | 4:50–5:05 | Logo VALE / TFPM. Fundo verde-escuro institucional. | NARRAÇÃO: "No TFPM, isso vale para todo trem, todo turno, todo pátio. Dúvidas sobre a aplicação de uma regra? Acione a supervisão do pátio, o CCP ou o SESMT antes de iniciar a manobra. Segurança é responsabilidade de todos." | VALE · TFPM Fonte: ROF PGS 002722, Rev. 10 — Item 47 |

# Checklist de produção

Antes de gravar:

• Validar todas as falas de narração com a equipe técnica de operações e com o SESMT.

• Confirmar autorização de acesso e segurança para filmagem dentro do pátio operacional (uso de EPI da equipe de filmagem, área isolada de trens em movimento).

• Levantar imagens de arquivo (drone, pátio, cabines) já existentes no TFPM antes de agendar novas captações.

• Preparar as animações gráficas das cenas 02, 05 e 10 (definição, sinalização das entrevias e regras de ouro).

Revisão final:

• Conferir se toda regra citada no vídeo corresponde exatamente ao texto do ROF PGS 002722, item 47 — sem paráfrases que alterem o sentido operacional.

• Validar legendas/textos na tela com o time de comunicação interna.

• Aprovação final da supervisão do pátio antes da divulgação.